# 钻探工技能竞赛实施细则

# 第一部分 总则

为展示河南岩土工程勘察行业钻探人员专业技术能力，搭建行业之间的学习交流平台，检验员工钻探技能水平及各参赛人员的组织管理与团队协作能力，特组织本次竞赛。

一、竞赛项目

竞赛按照“统一命题、统一标准、统一评分”原则，分为理论考试、现场操作考试两大部分。

- 理论考试

试卷：准备2套卷子，考前抽签确定试卷。

内容：钻探基本知识、法律法规及职业道德。

方式：闭卷笔试（满分 100分，权重 30%)。

参赛选手：理论考试仅由参赛班组机长参加。

- 现场操作考试

（1）现场操作考试项目、时间、分数及权重

| 序号 | 现场操作考试项目 | 数量 | 时间 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全操作 | - | - | 5 |
| 2 | 钻机定位 | 1项 | 15分钟 | 5 |
| 3 | 钻探、取芯、取样、标贯、班报表记录 | 1项 | 40分钟 | 50 |
| 4 | 泥浆调制 | 1项 | 10分钟 | 10 |
| 5 | 整理钻机、器具 | 1项 | 10分钟 | - |
| - 表格内时间包括了对应现场操作考试项目的作业时间，各项目具体时间要求及评分标准见第二部分。 |  |  |  |  |

（2）现场操作考试安排：选手现场操作顺序抽签决定。

- 成绩组成及竞赛排名

- 理论考试与现场操作考试两项成绩的总和为参赛班组的最终比赛成绩。

- 按参赛所有班组成绩由高到低排名。

- 当两参赛班组成绩完全相同时，分别按以下顺序排名：

①成果质量；②实际完成时间；③班报表记录准确、整洁。

二、参赛队伍

凡河南岩土工程勘察行业单位的钻探人员均可组队报名参赛。参赛队由班组组成，每个班组由4名人员组成，其中机长1名，描述员1名，机长和描述员必须持有相关主管部门的司钻员证书和描述员证书，钻机驾驶员必须持符合车辆驾驶需要的驾驶证。

三、竞赛执行标准

- 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJT 87-2012

- 《工程钻探》（岩土工程勘察职工教育丛书）

- 《岩土工程勘察安全标准》（GBT50585-2019）

- 《建设工程质量管理条例》

- 《建设工程勘察设计管理条例》

- 《建设工程勘察质量管理办法》

- 《工程勘察与岩土工程行业自律公约》

- 《工程勘察与岩土工程行业从业人员职业道德准则》

- 《建设工程安全生产管理条例》

- 《工程质量管理条例》

- 《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》

- 《住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》

- 本赛项细则。

凡与上述标准不一致的内容以本赛项细则为准。

四、承办方提供的条件

1、钻机定位：提供比赛场地、钻探设备、布设勘探点。

2、钻探取芯：提供比赛场地、钻探设备、提供记录表格。

3、泥浆调制：提供比赛场地、耗材。

4、设备维护：提供比赛场地、钻探设备。

五、参赛人员自备物品

各参赛班组自备安全帽，安全靴等个人安全防护用品。

六、竞赛的总要求

- 各班组参加比赛的出场顺序、路线和场地均由裁判组现场组织抽签决定。参赛选手均需携带参赛证，接受裁判组的随时检查。各班组按照自己的竞赛出场顺序，在规定的时间在大赛工作人员指引下，到现场熟悉竞赛场地，同时做好竞赛的各项准备工作。

- 裁判组长宣布竞赛开始之前，参赛班组必须在指定位置等待，不得在场地内随意走动。

- 竞赛过程中，参赛选手不得干扰其他选手比赛。

- 裁判宣布竞赛开始，同时竞赛计时开始，计时精确到秒。

- 竞赛过程中，若设备发生故障，由参赛队报告现场裁判，工程师到现场检查确认、并经裁判长认可后可以更换设备重赛。若经工程师检查设备无故障，检查时间按竞赛时间计。凡在比赛过程中未报告设备故障的，竞赛结束后不能以设备故障为由要求重赛。

- 竞赛结束时，各参赛班组必须在完成指定作业，提交裁判审核时，竞赛计时才结束。

- 各参赛班组必须独立完成所有竞赛任务，参赛班组成员比赛过程中不得更换、队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

- 竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手造成设备故障或损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不能重赛。并赔偿损坏的设备。

- 参赛者必须尊重裁判，服从裁判。对裁判有意见应逐级反映，不得刁难、攻击裁判。

- 参赛班组对裁判的裁决有疑议，可在规定的时间内向竞赛仲裁组申诉。

七、竞赛注意事项

1、各参赛班组只能携带按组委会要求携带的设备、工具。

2、参赛班组要自觉遵守竞赛规则和遵守竞赛纪律。参赛人员参加理论竞赛、实操竞赛必须携带参赛队编号胸牌及身份证。

3、参赛队实操比赛顺序及转换比赛项目听从裁判安排。

4、各参赛班组在比赛前和进入理论考试考场前，应交出手机，由会务组统一保管。

八、成绩评定

各现场操作考试项目的竞赛成绩评定主要从参赛队的安全操作、钻探过程、成果质量和作业速度等方面考虑，总成绩采用百分制，由高至低排名。

# 第二部分 现场操作考试细则、评分标准

现场实操比赛全程采用摄像机进行摄像，如对比赛有争议，各参赛队在规定的时间内向竞赛仲裁组申诉。现场操作考试由各个参赛班组抽取各自编号作为比赛顺序进行比赛。

一、安全操作

在整个比赛过程中进行安全操作考核，满分5分，无安全过错行为不扣分，有安全过错按行为逐条、逐项扣分，上不封顶。

具体行为如下：

1、钻机启动前，机长未巡视检查车辆周边及场地内环境扣1分。

2、工作时必须戴安全帽，不准赤脚、穿拖鞋和赤膊工作，如有违反者按每人次1分进行扣除。

3、不准酒后作业，如发现酒后作业直接取消该班组参赛资格。

4、工作服、安全帽、衣襟袖后、帽绳要穿好、束好，如有违反者按每人次1分进行扣除。

5、钻机移动期间必须落塔，未落塔移动钻机者，此项扣每次扣2分。

6、升降作业时，作业人员不得徒手导引，触摸或拉拽卷扬机上的钢丝绳，有此行为者每人次扣1分。

7、起落钻具时，作业人员不得徒手托钻杆底部或钻具刃口，有此行为者每人次扣1分。

8、标贯测试时不得徒手扶持穿心锤、导向杆、锤垫和自动脱钩装置，有此行为者每人次扣1分。

9、测试结束后器具、设备、重锤应放置到安全位置并固定好，未满足要求者扣1分。

二、钻机定位

钻机定位满分5分，分别从定位距离偏差和“用时”进行考核，其中定位距离满分3分，“用时”满分2分。本场比赛由参赛班组全体成员参加。

1、定位偏差：钻机驾驶员驾驶钻机倒车至定点位置，期间可由钻工辅助指挥。比赛过程中在规定的时间内，选手可调整钻机位置，待钻机停稳后立塔落杆，参赛选手示意裁判结束比赛，现场裁判停止计时。钻杆中心距离裁判组标定位置10-25cm内为合格标准，记2分，超过25cm则钻机定位比赛按不合格计0分；钻杆中心与裁判组标定位置重合为满分，其余距离按内插法核算（保留小数点两位）。

2、用时标准：本场比赛15分钟，用时≤10分钟记2分，15分钟内完成计1分，超过15分钟则钻机定位比赛按不合格记0分；其余时间得分按内插法计分（保留小数点两位）。

三、钻探、取芯、取样、标贯、机长班报表记录

本项比赛满分50分，分别从钻探、取芯、取样、标贯、班报表记录进行考核。其中钻探15分，岩芯采取率20分，取样5分，标贯5分，班报表记录5分。本场比赛由参赛班组全体成员参加。班报表仅能由机长或描述员记录、描述。

1、钻探：本次比赛拟钻探进尺10米，在裁判指定的位置取原状土样1个，在指定深度进行标准贯入试验一次，直接采用泥浆护壁钻探取芯。终孔时，参赛班组应示意裁判进行验收，裁判验收时停止计时，30分钟内完成比赛记满分15分，40分钟内完成及格9分，超过40分钟则该项不得分；参赛选手钻探进尺与要求进尺差0cm-10cm不扣分，进尺差20cm扣2分，进尺差30cm扣5，进尺差30cm以上该项不得分，其余偏差得分按内插法计分（保留小数点两位）。

2、岩芯采取率：本次比赛场地土层按粉土考虑，岩芯采取率≤60%记0分，达到70%记8分，80%合格记12分，100%记满分20分，其余采取率按内插法计分（保留小数点两位）。

3、取样：

（1）取样器的选择应符合场地、钻探环境的需要，选取后应检查取样器的刃口，不满足者扣1分。

（2）取样器下至孔底后，参赛选手示意现场裁判进行深度测定，裁判测定深度期间暂停计时，待深度测量完毕后，示意参赛班组可继续进行比赛时，再行计时，参赛选手取样器底部深度与指定深度差10cm以上扣1分。

（3）取土器应采用链钳、自由钳或专用扳手卸开，不得采用易于土样受挤压或锤敲等易于扰动土样的方法拆卸，如有违反扣1分。

（4）取状样的完整度，对取出的原装土样应测定取样回收率，0.95-1.0时符合要求，对不符合要求的土样可进行重新取样或者扣除1分。

（5）封装情况：对采取的土样应采取蜡封，并填写样签，蜡封、样签（应注明：孔号、土样编号、土样名称、土样状态、取样深度、取样人、取样日期）不满足要求者扣1分。样签格式后附。

4、标贯：

（1）比赛开始前按照裁判指定的深度进行标贯，贯入器放入孔底后，参赛选手示意现场裁判进行深度测定，裁判测定深度期间暂停计时，待深度测量完毕后，示意参赛班组可继续进行比赛时，再行计时，参赛选手标贯深度与指定深度差10cm以上扣1分。

（2）贯入器贯入速度应为15-30击/min,超出范围的参赛选手扣1分。

（3）选取标贯器前，参赛选手未检查标贯器刃口情况扣1分。

（4）标贯终止时应记录终止深度，参赛选手示意现场裁判进行深度测定，裁判测定深度期间暂停计时，待深度测量完毕后，示意参赛班组可继续进行比赛时，再行计时，偏差超过2cm以上扣1分。

（5）标贯记录：包括先打入的15cm预打击数，后30cm每10cm的击数以及累计30cm的击数，计数不准确者扣1分。

5、班报表填写：

1、格式见后附表，工程名称统一为：2022河南省住房和城乡建设系统职业技能竞赛地勘钻探工决赛。

2、钻孔编号为班组参加现场操作抽签所得顺序编号，标高及坐标由赛事现场裁判给出。

3、参赛班组由机长或描述员按照提供的班报表进行准确填写。

4、终孔意见由裁判填写，根据班报表填写情况：漏项、缺项或填写错误，每项次扣1分，扣完5分为止。

四、泥浆调制

现场提供泥浆粉、天平、塑料桶、水、量杯、比重计等器具。

开赛前裁判随机抽取指定的泥浆密度，根据要求进行调配泥浆。比赛规定时间内调配出与指定密度相同的泥浆得满分，其余按偏差百分比：x100进行扣分（例如偏差1%扣1分），扣完本项10分为止。

五、整理器具

现场操作作业完成后，各参赛机组应按要求整理好各钻机、钻具并停放在指定位置，并各自清理场地，把岩芯、垃圾存放至指定位置。该项目不考核评分，若有违反安全操作相关要求则相应扣分。

| 土样标签 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程 名称 | 2022河南省住房和城乡建设系统职业技能竞赛地勘钻探工决赛 |  |  |
| 孔号 |  |  |  |
| 土样 编号 |  | 取样 深度 |  |
| 土样 名称 |  | 土样 状态 | 原状□ 扰动□ |
| 取样 日期 |  | 取样人 |  |

工 程 勘 察 钻 探 班 报 表

工程名称：2022河南省住房和城乡建设系统职业技能竞赛地勘钻探工决赛   钻机编号：                  钻孔编号：                    第    页  共    页

孔口坐标：X            （m）Y           （m）孔口标高       （m）地下水位：初见     （m）静止     （m）开孔日期：            终孔日期：

| 工作 内容 | 钻进回次 | 钻孔进尺（m） |  |  |  |  |  | 岩芯长度 | 岩芯采取率 | 钻头 取土器名称及规格 | 取样记录 |  | 标准贯入试验 |  |  |  |  |  |  |  | 地层划分及基本描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加/减杆 | 上余 |  | 孔深 |  | 进尺 |  |  |  | 样品 编号 | 取样深度（m） | 自 m |  | 至 m | 钻杆长度 | 预打 击数 | 击数 |  |  |  |
|  |  |  | 起 | 止 | 自 | 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10cm | 10cm | 10cm |  |
| 机高： （m） |  |  | 钻杆直径： （mm） |  |  |  |  |  | 立柱长度： （m） |  |  |  |  | 机长： 辅工： 记录： |  |  |  |  |  |  |  |
| 终孔意见：错误 项 漏填、缺填 项 得分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 裁判： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |